# Yagi antenna szimulációja

Készítette: Nyiri Levente

# Bevezetés

A Yagi-Uda antennát Hidetsugu Yagi és Shintaro Uda találta fel az 1920-as években. Céljuk az volt, hogy parazita elemek használatával egy irányított antennát hozzanak létre egy dipólantennából.

Az elmúlt évtizedekben ez a legnépszerűbb antenna TV vételre VHF és UHF sávokon.

# Elméleti ismeretek összefoglalása

Egy Yagi antenna 3 részből áll: egy reflektorból, egy táplált félhullámú dipólból és egy vagy több direktorból. A reflektor valamivel nagyobb, mint a dipól, a direktorok pedig valamivel kisebbek.

A sugárzási irány a direktorok irányába mutat, és minél több direktort használunk, annál jobb az antenna irányító hatása, bár ~4 direktor fölött már elhanyagolható a javulás, inkább több Yagi antennát szoktak egymás mellé rakni.

Mivel a reflektor hoszabb mint a dipól, ezért az impedanciája induktív (fesz siet áramhoz képest)

A direktorok impedanciája pedig kapacitív, mivel rövidebbek a dipólnál, így a hatás egy fázis progresszióhoz vezet az antenna mentén, a dipólantenna terét a direktorok irányába erősíti.

A Yagi-Uda antenna tehát egy olyan struktúra ami egy haladóhullámot támogat, aminek a teljesítménye az egyes elemek áram eloszlásától és a haladóhullám fázissebességétől függ.

Bár általában csak egy reflektort szoktak alkalmazni, ebben a dokumentumban Z irányban eltolva 3-is van, ez valamelyest javítja a front-to-back ratio-t.

A dokumentumban szereplő dimenziók VHF-en műkdő Yagi antennákhoz tartoznak.

A reflektor pozíciója és mérete csak kis mértékben befolyásolja a forward gain-t, leginkább a front-to-back ratio-ra és a bemeneti impedanciára  van hatással.

# Tervezés

Parazitikus elemek jelenlétében a dipól optimális hossza nem pontosan 0.5 * lambda, hanem valahol 0.45 és 0.49 lambda között.

Az áramok teljes fázisa nem csak a direktorok és a reflektorok hosszától függ, hanem az elemek távolságától is.

A direktorok távolsága általában konstans, bár azt is olvastam, hogy ahogy távolodunk a dipóltól érdemes enyhén csökkenteni a távokat köztük, mivel gyengül a jel.

Kaptam egy dokumentumot, ami alapján a dimenziókat bevittem a 4nec2 programba, ami erről hiányzott, az a direktorok közti távolságok, illetve a dipól és a direktorok hossza volt, valamint a dipól távolsága a reflektortól és a direktoroktól.

A könyvben például azt írja, hogy ha a direktorok távolsága nagyjából 0.25 lambda környékén optimális, más forrásokban hasonlókat találtam, viszont a távolságokat korlátozta a „boom”-nak a hossza (reflektor és utolsó direktor távolsága), mivel ez meg volt adva.

Mivel a front-to-back ratio nagyon érzékeny a direktorok egymástól mért távolságára, ezt szemlélteti például a könyv is egy 13 elemű yagi antennán.

ezért azután, hogy beállítottam egy általam jónak vélt értékre, éltem a 4nec2 optimizációs lehetősével, ahol paraméternek a direktorok és a driven element (DE) hosszát, valamint a driven element reflektortól mért távolságát és a direktorok távolságait adtam meg. Az optimalizálást SWR-re és F/B ratio-ra egyenlő súllyal állítottam be, majd hagytam futni.
Minimális változtatásokkal is az SWR-t ~2.5-től 1.14-re tudta csökkenteni és  a F/B-n is javított 2 dB-t.

Táblázat az opt előtti és utáni értékekkel lambda-ban kifejezve.

A dipólantenna és a direktorok hossza jelentős mértékben nem változott.

Továbbá, a 7, vagy annál több elemű Yagi antennákban a direktorokon folyó nagy áramok, melyeknek a fázisa szinte pontosan 180fok-ban különbözik nem kívánatos viselkedéshez vezet a gain-frequency karakterisztikában. Ezt javítani lehet, ha a direktorokat fokozatosan rövidítjük (taper). Mivel én ezt a rezonáns jelenséget nem fedeztem fel a szimulációkban ezzel nem éltem.

A könyvben említi, hogy a reflektor-DE távolság legnagyobb hatással a F/B-re és a bemeneti impedanciára van, így kipróbáltam, hogy csak a reflektor távot változtattam az optimalizálás utáni értékre, és az SWR már ettől valóban jelentősen javult ( 4.45-ről 2.4dB-re).

# Összegoglalás

# Források

https://www.dipolnet.com/yagi-uda_antennas_-_putting_the_theory_into_practice_-_tailor-made_designs_bib531.htm

https://www.laselki.net/download/Yagi-Antennas-HF.pdf

https://www.sjsu.edu/people/raymond.kwok/docs/project172/Yagi_antenna_2r4G_2009.pdf

https://edu.vik.bme.hu/pluginfile.php/556670/mod_resource/content/0/Antenna%20Theory%20Analysis%20and%20Design%203rd%20ed.pdf

https://ieeexplore.ieee.org/document/6594261